Technická správa
Stavba: Michalovce ZŠ Komenského - spojovacia chodba -výmena zasklených stien
Popis skutkového stavu:

Chodba spája učebnicové pavilóny s pavilónom telocvične. Nosnú konštrukciu tvoria oceľové rámy v tvare U, ktoré sú osadené na samostaných pätkách. Presklenie je realizované ako oceľové, upevnené priamo na nosníky.  Medzi jednotlivými rámami je v dolnej časti múrik . Strešná konštrukcia  je z vlnitého plechu bez tepelnej  izolácie a spolu s odkvapovými rúrami  a zvodmi je priamo spojená s oceľovými rámami.  Konštrukcia rámov je poškodená vonkajšími vplyvmi a kondenzáciou interiéru. Konštrukcie presklenia sú tiež čiastočne poškodené a z tepelno -  technického hľadiska nevyhovujúce.
Popis prác: 

Je nevyhnutné, aby boli jestvujúce kovové okná zdemontované. Na jestvujúce zvislé konštrukcie oceľových rámov sa prizvárajú oceľové platničky. Nové nadpražie sa vytvorí z oceľového profilu, kde budú rovnako prizvárané oceľové platničky. Do takto pripravenej oceľovej konštrukcie sa budú následne osadzovať ako obvodový plášť plastové otvorové konštrukcie. Oceľový profil je nutné nadimenzovať podľa daného rozponu U-konštrukcie. Pred  osadením plastov otvorových konštrukcií je nutné zdemontovať  jestvujúce zvody, oplechovanie múrika, prístupné oceľové konštrukcie otrieskať, napenetrovať a znova pretrieť. Jestvujúci múrik, ktorý  je v dolnej časti pod plášťom sa ukončí parapetom. Strecha nie je predmetom zákazky.
V Michalovciach  5.5.2016

Spracoval: Ing. Ivanová
